Dalla economia (civiltà) del petrolio

all'economia (civiltà) dell'idrogeno?

Decarbonizzazione della società

Una transizione energetica dettata da sostenibilità ambientale

petrolio  sorgente naturale di energia in esaurimento

l'uso nella combustione produce danni ambientali

idrogeno vettore di energia, è combustibile infiammabile

non esiste libero in natura  H2, tranne nelle stelle (fusione

nucleare)

ma solo legato

a ossigeno O2         H2O  acqua

a carbonio C           metano CH4, petrolio e idrocar.

(a azoto                         ammoniaca NH3)

Produzione di H2 (generatore d'acqua nella combustione, Lavoisier)

per ottenerlo occorre rompere i legami

da acqua ( e sale H2SO4 per favorire la conduzione)

en. elettrica   dà   en. chimica ( ed en. termica)

Elettrolisi

anodo:   2 H2O dà O2 + 4H+ + 4 e  ; catodo:    4H+ + 4 e dà   2H2

complessivamente             2 H2O    dà     2H2  + O2

è idrogeno verde; non si produce CO2 nell'ambiente

Rendimento  50-70 %

oggi il  5 % di idrogeno prodotto è verde (costo 3 – 8 euro/kg)

da metano e vapore d'acqua ad alta temp

e. termica  dà e. chimica

Steam reforming

CH4  + H2O    dà  3H2  + CO (ossido di carb.)

CH4 + 2 H2O  dà  4H2 + CO2 (anidride carb.)

è idrogeno “grigio”, problemi ambentali

Rendimento  80%

oggi il 95% di idrogeno prodotto è grigio (cost 0,9 – 3 euro/kg)

in maniera simile da metanolo o altri idrocarburi

o da ammoniaca NH3 con processo inverso alla sintesi

Conservazione e trasporto di H2 libero

ha bassa densità, va compresso usando energia

gas compresso in bombolette o bombole  grosse e pesanti

H2 attacca le pareti

o trasportato da gasdotti

liquido a 20 °K in bombole

trasportato in navi

legato

Confronto sorgente/vettore energetico

metano         idrogeno      benzina

0,72                0,01            710               densità (kg/m3)

50                   120             43,5              potere calor. (MJ/kg)

H2 verde  è pulito ma costoso

Uso dell'idrogeno per produrre energia meccanica

E. chimica in energia meccanica direttamente

motore a combustione interna a gas o turbina (spaziale)

E. chimica in energia elettrica e poi en. meccanica

pila a combustibile  + motore elettrico

Pila a conbustibile

en. chimica  dà  en. elettrica (ed en. termica)

l'H2 si ionizza, libera elettroni, si lega a O2 e dà passaggio di corrente

H2  dà  2 H+  + 2 e    ; O2 + 4 H+  + 4 e  dà 2H2O

Ci vuole Pt catalizzatore  che è bloccato da CO2 event. presente con H2

Ciclo complessivo

en. elettrica  -  en. chimica  -  en. elettrica

acqua  –  H2 verde da fonti rinnovabili (luce, vento)  e sostenibili –  acqua senza danni ambientali

rendimento basso

costo alto per ora

Per approfondimenti:

Compendium of Hydrogen Energy, Elsevier, 2016

Wood Mackenzie reports “ The future of Green Energy”, Green Energy Production” etc

CertifHy, Project of UE 7th Framework Program

etc